Termenul de valabilitate a expirat

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN TELECOMUNICAŢII ŞI INFORMAT.

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Programului de implementare

a noului Plan Naţional de Numerotare

Nr.4 din 11.04.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.76/104 din 22.04.2003

* * *

În baza împuternicirilor date ANRTI prin Legea telecomunicaţiilor nr.520 din 07.07.1995 privind atribuirea şi gestionarea resurselor de numerotare, Consiliul de Administraţie al ANRTI

HOTĂRĂŞTE:

1. A aproba Programul de implementare a noului Plan Naţional de Numerotare (Anexa 1).

2. A pune în sarcină dlui Stanislav Gordea, director adjunct al ANRTI, organizarea şi coordonarea activităţilor privind implementarea noului Plan Naţional de Numerotare, aprobat prin ordinul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor nr.72 din 08.04.2003.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

| PREŞEDINTELE CONSILIULUI |  |
| --- | --- |
| DE ADMINISTRAŢIE AL ANRTI | Iurie TĂBÎRŢĂ |
| Chişinău, 11 aprilie 2003. |  |
| Nr.04. |  |

| Anexa 1 Programul general de implementare a noului Plan Naţional de Numerotare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activităţi | Termen | Lucrări | Responsabil |
| 1 | Crearea Grupului de lucru pentru implementarea noului Plan Naţional de Numerotare | 10.04.2003 |  | ANRTI |
| 2 | Crearea grupului de lucru pentru asigurarea companiei de publicitate privind implementarea noului Plan Naţional de Numerotare | 10.04.2003 |  | ANRTI |
| 3 | Elaborarea programelor individuale (detaliate) privind trecerea la noul PNN pentru operatorii de telefonie fixă, mobilă, transport date, IP-telefonie etc. | 1 aprilie – 30 mai 2003 | Fiecare operator trebuie să elaboreze şi să aprobe Programul de trecere a reţelei sale la noul PNN. Operatorii reţelelor de telecomunicaţii vor include în acest Program următoarele: - lista obiectelor reţelei, unde este necesar de a efectua corectări la introducerea numerotării noi şi menţinerea dublei numerotări; - planul activităţilor în reţea pentru trecerea la noua numerotare pe etape care va include: - volumul de lucrări, termeni de îndeplinire a lucrărilor şi de procurare a utilajului necesar; – termenii de utilizare a numerotării duble, marşrutizării actuale şi codurilor noi; - programul testărilor în reţea; – termenii şi programul de excludere a codurilor actuale din bazele de date a obiectelor reţelei, testare a reţelei. | Operatorii |
| 4 | Elaborarea Programului de publicitate privind implementarea noului PNN | 15 aprilie – 30 mai 2003 |  | Programul este elaborat de Grupul de lucru pentru asigurarea companiei de publicitate şi aprobat de ANRTI |
| 5 | Armonizarea programelor individuale între ele şi corelarea lor cu Programul general de implementare a noului PNN | 15 mai – 30 mai 2003 |  | Operatorii |
| 6 | Aprobarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRTI care obligă operatorii de telecomunicaţii să înceapă lucrările la obiectele de comunicaţii în legătură cu modificarea numerotării în Republica Moldova | 20 mai 2003 | În Hotărîrea CA al ANRTI se ordonă operatorilor efectuarea modificărilor necesare pentru trecerea la noua numerotare în reţelele lor | ANRTI |
| 7 | Informarea UIT, Ministerelor, Agenţiilor de Comunicaţii, Administraţiilor de Telecomunicaţii şi a operatorilor din alte ţări privind implementarea noului Plan Naţional de Numerotare al Republicii Moldova | 15 iulie 2003 noiembrie 2003 | Anunţarea administraţiilor de telecomunicaţii din alte ţări cu 6 luni înainte de trecerea la noua numerotare | MTC şi ANRTI va anunţa UIT şi administraţiile de telecomunicaţii din alte ţări. Operatorii locali vor anunţa operatorii internaţionali |
| 8 | Implementarea Programului de publicitate privind modificarea numerotării pe teritoriul Republicii Moldova | 1 iunie – 15 noiembrie 2003 | Publicitatea trebuie să fie clară, accesibilă, înţeleasă de toţi locuitorii republicii. | ANRTI şi operatorii |
| 9 | Elaborarea şi aprobarea ghidului telefonic în legătură cu trecerea la numerotarea nouă | 15 mai – 30 iunie 2003 | Ghidul trebuie să conţină nu numai codurile noi ale oraşelor Republicii Moldova, dar şi modul de formare a numărului pentru apelul de ieşire: - la alte oraşe, la alte ţări; - la alte reţele (mobile); - la serviciile de urgenţă, informaţii, consultaţii şi altele. Servicii pe teritoriul oraşului (reţeaua locală); - la reţelele interurbane, internaţionale (la serviciile de operatoare); - servicii intelectuale (freephone ş.a.) | Ghidul va fi elaborat de Grupul de lucru pentru asigurarea companiei de publicitate şi aprobat de ANRTI |
| 10 | Editarea ghidului telefonic şi distribuirea lui conform Programului de publicitate | 1 – 30 iulie |  | Operatorii |
| 11 | Îndeplinirea lucrărilor de modificare, corectare şi testare a reţelelor de telecomunicaţii conform Programului individual de trecere la noul PNN | 1 iunie – 30 octombrie 2003 | Rezultatele testărilor se transmit ANRTI. Reţeaua trebuie să dispună de numărul necesar de roboţi automat la diferite obiecte ale reţelei cu “fraza” respectivă pentru utilizatori pentru cazurile formării necorecte a numărului | Operatorii |
| 12 | Testarea modificărilor şi transmiterea rezultatelor testărilor ANRTI | 15 octombrie – 30 octombrie 2003 | În cazul rezultatelor pozitive a testărilor în reţele, ANRTI dă învoire la exploatarea reţelelor cu numerotarea nouă, se transmite publicitatea în mass-media despre implementarea noii inumerotări în reţelele republicii (data, luna) | Operatorii |
| 13 | Remiterea scrisorii către UIT privind timpul exact de trecere la noul Plan Naţional de Numerotare | 15 octombrie 2003 | În document se indică data de 31 octombrie pentru trecerea la noul Plan Naţional de Numerotare în Republica Moldova | MTC, ANRTI |
| 14 | Trecerea la numerotarea nouă | 31octombrie ora 24.00 2003 |  | Operatorii |
| 15 | Informarea UIT privind implementarea noului Plan Naţional de Numerotare al Republicii Moldova | 1 noiembrie – 10 noiembrie 2003 |  | MTC, ANRTI |
| 16 | Dubla numerotare pentru apelurile internaţionale de intrare | 1 noiembrie – 1 februarie 2004 | Din data de 1 noiembrie pînă pe 1 februarie rămîn conectaţi roboţii automaţi, pentru cazurile cînd nu se formează corect numărul | Operatorii |
| 17 | Excluderea dublei numerotări pentru apelurile internaţionale de intrare | 1 februarie 2004 |  | Operatorii |

Aprobat

prin Ordinul

Ministerului Transporturilor

şi Comunicaţiilor

nr.2 din 08 aprilie 2003

PLANUL NAŢIONAL DE NUMEROTARE

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Planul Naţional de Numerotare (PNN) determină repartizarea resurselor de numerotare şi stabileşte structura şirurilor de numere utilizate în reţelele şi serviciile de telecomunicaţii şi informatică.

1.2. Planul de numerotare al Republicii Moldova este de tip deschis, ceea ce face posibilă apelarea locală a abonatului. Trecerea la prezentul PNN se va efectua în conformitate cu "Programul de implementare a noului PNN" elaborat şi aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

1.3. Atribuirea resurselor de numerotare se efectuează de către ANRTI în corespundere cu prezentul PNN şi cu "Regulamentul privind gestionarea şi administrarea PNN".

[Pct.1.2 modificat prin Ordinul MDI nr.117 din 24.12.2008, în vigoare 31.12.2008]

II. STRUCTURA NUMĂRULUI TELEFONIC INTERNAŢIONAL

2.1. Numărul telefonic internaţional constă din codul ţării (Republica Moldova) "373" şi 8 cifre ale numărului naţional semnificativ (N(S)N). Numărul naţional semnificativ constă din 2-3 cifre ale codului naţional de destinaţie şi 5 – 6 cifre ale numărului abonatului (SN).

2.2. Prefixul naţional este "0", iar cel internaţional - "00".

III. STRUCTURA GENERALĂ A PLANULUI DE NUMEROTARE

| Formatul N(S)N | Atribuire | Tipul de numere |
| --- | --- | --- |
| 0 | Prefix naţional |  |
| 00 | Prefix internaţional |  |
| 1XX[X(X)] | Coduri scurte |  |
| 2XXXXXXX | Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe | Geografice |
| 3XXXXXXX | Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe şi numere independente de locaţie | Geografice şi independente de locaţie, furnizate în principal, la puncte fixe |
| 4XXXXXXX | Rezervă strategică pe termen lung |  |
| 5XXXXXXX | Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe | Geografic |
| 6XXXXXXX | Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile | Non-geografice |
| 7XXXXXXX | Servicii (numere personale şi reţele de telefonie mobilă) | Non-geografice |
| 8XXXXXXX | Servicii (free phone, dial-up, etc) | Non-geografice |
| 9XXXXXXX | Servicii cu venit partajat (premium rate, etc) | Non-geografice |
| 901XXXXX - 99XXXXXX | Rezervă strategică pe termen lung | Non-geografice |

[Compart.III modificat prin Ordinul MDI nr.117 din 24.12.2008, în vigoare 31.12.2008]

[Compart.III modificat prin Modificarea MTC nr.132 din 16.07.04]

| IV. CODURI SCURTE 4.1. Din codurile scurte fac parte numere scurte şi coduri de acces cu lungimea de 3, 4 sau 5 cifre conform tabelului 1. Codurile de acces şi numerele scurte se atribuie pentru serviciile cu un volum mare de trafic, serviciile de urgenţă şi de o importanţă publică majoră. Tabelul 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Număr | Atribuire | Notă |
| 10X(X) | Coduri de acces la operatorii de telecomunicaţii |  |
| 110 – 111 | Rezervă |  |
| 112 | Număr de urgenţă Naţional | Obligatoriu pentru toate reţelele |
| 113 – 116 | Rezervă |  |
| 117 | Serviciul clientelă | La nivel de reţea |
| 118X(X) | Servicii de informaţii (directoriu) | La nivel local (actual - "909" şi "977") |
| 119 | Serviciul de reparaţie a reţelei | La nivel de reţea (actual - "998") |
| 12XX | Rezervă |  |
| 13XX | Rezervă |  |
| 14X(X) | Servicii de transport | La nivel local |
| 15XX | Servicii non-telecomunicaţii | La nivel local |
| 16XX | Coduri de acces la servicii de telecomunicaţii şi transport date | La nivel de reţea (actual - "966","013", "018","019") |
| 17XX | Rezervă |  |
| 18XX | Coduri tehnologice pentru testarea reţelei |  |
| 19XX | Coduri de acces la operatorii de transport date |  |
| Notă: În tabelul 1, X = 0…9 4.2. Numărul scurt "112" atribuit "Serviciului de Urgenţă Naţional" include servicii de urgenţă pompieri, poliţie, asistenţa medicală, gaz şi serviciul de salvare. 4.3. Numărul "117" "Serviciul clientelă" se atribuie operatorilor pentru consultarea abonatului privind condiţiile de prestare a serviciilor. 4.4. Numerele "118XX" "Servicii de informaţie (directoriu)" se atribuie operatorilor pentru furnizarea informaţiei cu privire la numere de telefon. 4.5. Numărul "119" "Serviciul de reparaţie a reţelei" din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii pentru recepţia reclamaţiilor privind deranjamentele în reţea. 4.6. "Servicii transport" – resursele de numerotare se atribuie agenţilor economici care prestează servicii de transport (companii "Aero", gări auto, gări feroviare, companii auto, întreprinderi care prestează servicii taxi, etc.) pentru informarea, rezervarea biletelor, comanda transportului, etc. 4.7. "Servicii non-telecomunicaţii" – resursele de numerotare se atribuie agenţilor economici care deservesc reţele electrice, reţele termice, gaz, reţele de apă şi canalizare şi agenţilor economici care oferă consultanţă juridică, informaţie meteorologică, etc. 4.8. "Coduri de acces la servicii" – resursele de numerotare se atribuie operatorilor pentru acces la serviciile de IP-telefonie, recepţia telegramelor, accesarea serviciilor interurbane/internaţionale prin operatoare, etc. 4.9. "Coduri tehnologice pentru testarea reţelei" – resursele de numerotare atribuite operatorilor pentru utilizare în procesul tehnologic de deservire şi reparaţie a reţelei. 4.10. Pînă la implementarea "Serviciului de Urgenţă Naţional "112""se vor menţine numerele de acces la serviciile de urgenţă "901", "902", "903", "904" şi "911" din PNN actual. După implementarea "Serviciului de Urgenţă Naţional "112"" se vor menţine numerele de acces la serviciile de urgenţă "901", "902", "903", "904" pe un termen determinat în Programul de implementare a noului PNN".. 4.11. "Serviciul de Urgenţă Naţional "112" urmează să fie implementat de către autorităţile publice centrale de specialitate în conformitate cu "Programul de implementare al "Serviciului de Urgenţă Naţional "112" aprobat de Guvernul Republicii Moldova. 4.12. Pentru numerele de urgenţă "901", "902", "903", "904", şi "112" plata pentru resursele de numerotare nu se percepe.. |  |  |

[Cap.IV modificat prin Ordinul MDI nr.117 din 24.12.2008, în vigoare 31.12.2008]

| V. NUMEROTAREA GEOGRAFICA 5.1. Numerotarea geografica va utiliza resursele de numerotare a şirului de numere "2". Formatul numerelor geografice în reţeaua de telefonie publică fixă (PSTN) va fi de 8 cifre, primele 2 sau 3 cifre în calitate de cod naţional de destinaţie (NDC), iar următoarele respectiv 6 sau 5 cifre - numărul abonatului. Astfel, pentru Mn. Chişinau NDC este "22", urmat de 6 cifre al numărului abonatului (SN). 5.2. Şirurile de numere „4" şi „5" sunt rezerva strategică pe termen lung. 5.3. NDC sunt grupate după principiul geografic şi sunt atribuite anumitor localităţi după cum este prezentat în tabelul 2. Tabelul 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Localitatea | Codul ariei (zonei), existent | Codul ariei (zonei), nou |
| Chişinău | (2)* 2 | 22 |
| Soroca | 30 | 230 |
| Bălţi | 31 | 231 |
| Rezervă |  | 232 |
| Rezervă |  | 233 |
| Rezervă |  | 234 |
| Orhei | 35 | 235 |
| Ungheni | 36 | 236 |
| Străşeni | 37 | 237 |
| Rezervă |  | 238 |
| Rezervă |  | 239 |
| Rezervă |  | 240 |
| Cimişlia | 41 | 241 |
| Ştefan Vodă | 42 | 242 |
| Căuşeni | 43 | 243 |
| Călăraşi | 44 | 244 |
| Rezervă |  | 245 |
| Edineţ | 46 | 246 |
| Briceni | 47 | 247 |
| Criuleni | 48 | 248 |
| Glodeni | 49 | 249 |
| Floreşti | 50 | 250 |
| Donduşeni | 51 | 251 |
| Drochia | 52 | 252 |
| Rezervă |  | 253 |
| Rezina | 54 | 254 |
| Rezervă |  | 255 |
| Rîşcani | 56 | 256 |
| Rezervă |  | 257 |
| Teleneşti | 58 | 258 |
| Făleşti | 59 | 259 |
| Rezervă |  | 260 |
| Rezervă |  | 261 |
| Sîngerei | 62 | 262 |
| Leova | 63 | 263 |
| Nisporeni | 64 | 264 |
| Anenii Noi | 65 | 265 |
| Hînceşti | 34 | 269 |
| Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.126-131 din 27.06.2003 pag.176 (a substitui codul "266" cu "269") |  |  |
| Rezervă |  | 267 |
| Ialoveni | 68 | 268 |
| Rezervă |  | 266 |
| Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.126-131 din 27.06.2003 pag.176 (a substitui codul "269" cu "266") |  |  |
| Rezervă |  | 270 |
| Ocniţa | 71 | 271 |
| Şoldăneşti | 72 | 272 |
| Cantemir | 73 | 273 |
| Rezervă |  | 274 |
| Rezervă |  | 275 |
| Rezervă |  | 276 |
| Rezervă | 77 | 277 |
| Rezervă |  | 278 |
| Rezervă |  | 279 |
| Grigoriopol | 40 | 210 |
| Camenca | 66 | 216 |
| Bender | 32 | 552 |
| Rezervă |  | 283 |
| Tiraspol | 33 | 533 |
| Rezervă |  | 285 |
| Rîbniţa | 55 | 555 |
| Slobozia | 57 | 557 |
| Dubăsari | 45 | 215 |
| Rezervă |  | 289 |
| Rezervă |  | 290 |
| Ceadîr-Lunga | 61 | 291 |
| Rezervă |  | 292 |
| Vulcăneşti | 53 | 293 |
| Taraclia | 74 | 294 |
| Rezervă |  | 295 |
| Rezervă |  | 296 |
| Basarabeasca | 67 | 297 |
| Comrat | 38 | 298 |
| Cahul | 39 | 299 |
| Dnestrovsk |  | 219 |
| *) Mai departe codul interzonal 2 este omis. |  |  |

[Cap.V modificat prin Ordinul MDI nr.117 din 24.12.2008, în vigoare 31.12.2008]

[Cap.V modificat prin Modif. Min.Transp.şi Comun.nr.132 din 16.07.04]

| VI. NUMEROTAREA NON-GEOGRAFICA 6.1. Resursele de numerotare non-geografice sunt atribuite din şirurile "6", "7", "8" şi "9". Din şirurile de numere "6" si "7", prezentate în tabelele 3 si 4, sunt atribuite resurse de numerotare pentru reţelele de telefonie mobilă, paging şi serviciilor de comunicaţii personale. 6.2. Din şirurile de numere "8" si "9", prezentate în tabelul 5, sunt atribuite serviciilor "free phone", cu cost partajat, cu venit partajat, etc. 6.3. Blocurile de numere „901XXXXX – 99XXXXXX" sunt rezerva strategică pe termen lung. Tabelul 3 |  |
| --- | --- |
| Numere | Atribuire |
| 60X XXXXX - 62X XXXXX | Reţele de telefonie celulară mobilă |
| 63X XXXXX | Reţele de telefonie mobilă |
| 64X XXXXX | Reţele de telefonie celulară mobilă |
| 65X XXXXX - 66X XXXXX | Reţele de telefonie celulară mobilă |
| 67X XXXXX | Reţele de telefonie mobilă |
| 68X XXXXX | Reţele de telefonie mobilă |
| 690 XXXXX | Rezervă pentru reţele de telefonie mobilă GSM |
| 691 XXXXX | Reţele de telefonie mobilă GSM |
| 692 XXXXX | Reţele de telefonie mobilă GSM |
| 693 XXXXX | Reţele de telefonie mobilă GSM |
| 694 XXXXX - 699 XXXXX | Rezervă pentru reţele de telefonie mobilă GSM |

| Tabelul 4 |  |
| --- | --- |
| Numere | Atribuire |
| 700 XXXXX | Serviciul cu acces universal |
| 71X XXXXX | UPT |
| 72X XXXXX | Servicii de numere personale |
| 73X XXXXX | Servicii de numere personale |
| 74X XXXXX - 78X XXXXX | Reţele de telefonie celulară mobilă |
| 790 XXXXX - 793 XXXXX | Reţele de telefonie celulară mobilă |
| 794 XXXXX | Reţele de telefonie mobilă GSM |
| 795 XXXXX | Reţele de telefonie mobilă GSM |
| 796 XXXXX | Reţele de telefonie mobilă GSM |
| 797 XXXXX - 799 XXXXX | Reţele de telefonie celulară mobilă |

| Tabelul 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numere | Atribuire | Notă |
| 800 XXXXX | Servicii "Freephone" |  |
| 801 XXXXX | Servicii "Freephone" |  |
| 802 XXXXX - 807 XXXXX | Rezervă |  |
| 808 XXXXX | Servicii cu cost partajat |  |
| 809 XXXXX - 820 XXXXX | Rezervă |  |
| 821 XXXXX | "Dial-up" acces la Internet |  |
| 822 XXXXX | Rezervă |  |
| 823 XXXXX | Servicii "Payphone" |  |
| 824 XXXXX - 89X XXXXX | Rezervă |  |
| 900 XXXXX | Servicii "Premium rate" |  |
| 901 XXXXX | Rezervă* |  |
| 902 XXXXX | Rezervă* |  |
| 903 XXXXX | Rezervă* |  |
| 904 XXXXX | Rezervă* |  |
| 905 XXXXX - 910 XXXXX | Rezervă |  |
| 911 XXXXX | Rezervă* |  |
| 912 XXXXX - 99X XXXXX | Rezervă |  |
| * Numerele de urgenţă din Planul de Numerotare actual "901", "902", "903", "904" se vor păstra pînă la formarea "Serviciului Naţional de Urgenţă "112". |  |  |

[Cap.VI modificat prin Ordinul MDI nr.117 din 24.12.2008, în vigoare 31.12.2008]

VII. DISPOZIŢII FINALE 7.1. PNN este modificat de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale la propunerea ANRTI. 7.2. Resursele de numerotare rezervate pentru servicii şi reţele de telecomunicaţii sînt atribuite de către ANRTI. 7.3. Prezentul PNN intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

[Cap.VII modificat prin Ordinul MDI nr.117 din 24.12.2008, în vigoare 31.12.2008]

__________
Agentia Naţ. p-ru Reg. în Comun. Electronice si Tehnologia Informaţiei
Hotărîre nr.04 din 11.04.2003 cu privire la aprobarea Programului de implementare a noului Plan Naţional de Numerotare

//Monitorul Oficial 76/104, 22.04.2003